PROIECT SISTEME ELECTROENERGETICE

Analize de regim permanent pe schema test IEEE cu 30 de noduri

Etapa 1 – Construirea schemei monofilare a reţelei

Se construieşte schema monofilară a reţelei IEEE cu 30 de noduri conform datelor de intrare avute la dispoziţie.

Etapa 2 – Calculul de regim

Se notează tensiunile nodale, circulațiile de puteri pe laturi si pierderile de putere activa pe laturi.

Se calculează bilanţul de puteri în toate nodurile reţelei şi se reprezintă pe schema monofilară a reţelei sensurile circulaţiilor de puteri pe laturi

Se trag concluzii

Etapa 3 – Evaluarea capacităţii de transport a reţelei

Se încarcă suplimentar reţeaua, până ce metoda Newton devine divergentă

Pentru aceasta, se înmulţesc vectorii Pc, Qc, cu: 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.45….

Se calculează regimul permanent cu metoda Newton, se notează tensiunile nodale în fiecare caz şi se trag concluzii. Tensiunile se reprezinta tabelar si grafic, separat pe modul si argument. Se trag concluzii.

Etapa 4 – Contingenţe

Se elimină

(a) câte o latură din fişierul de date laturi (numai câte una singură, nu progresiv)

1-3, 2-6, 2-5, 23-24, 6-28, 25-27

(b) câte două laturi (3 combinaţii între laturile de mai sus, alese din cazurile în care au fost convergente)

Se calculează regimul permanent cu metoda Newton şi se rețin tensiunile din noduri (tabelar si grafic) şi, pentru fiecare caz în parte, se figurează pe câte o schemă a reţelei circulaţiile de puteri.