PROIECT SISTEME ELECTROENERGETICE

Analize de regim permanent pe schema test IEEE cu 30 de noduri

Etapa 1 – Calculul de regim pe curbe de sarcină în DIGSilent - 6 ore

Folosind curbele de sarcină din fişierul Tip1-MAT, să se realizeze calculul de regim pe curbe de sarcină în reţeaua IEEE30.

Să se reprezinte tabelar şi grafic tensiunile nodale obţinute.

Să se calculeze valorile pierderilor de putere în reţea pe fiecare oră din ziua de calcul

Etapa 2 – Estimarea stării în DIGSilent  - 4 ore

Se notează tensiunile nodale

Se calculează bilanţul de puteri în toate nodurile reţelei şi se reprezintă pe schema monofilară a reţelei sensurile circulaţiilor de puteri pe laturi

Etapa 3 – Echivalenţi de reţea - 2 ore

Să se realizeze în DIGSilent Power Factory reducerea secţiunii de medie tensiune a reţelei IEEE30 cu un echivalent de reţea.

Să se analizeze valorile tensiunii din sistemul redus, comparându-le cu cele obţinute în reţeaua completă.